化 学 品 安 全 技 术 说 明 书

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：硫酸亚锡

化学品俗名或商品名：SnSO4

化学品英文名称：Stannous Sulfate

企业名称：云南锡业股份有限公司（YUNNAN TIN CO.LTD）

地址：云南省个旧市金湖东路121号

邮编：661000

电子地址邮件：zhb8624@tom.com

传真号码：（86）（0873）（3118308）

企业应急电话：（86）（0873）（3118624）

技术说明书编码：YXG/A-03-2005

生效日期： 2005年7月1日

国家应急电话：

第二部分 成分/组成信息

纯品□ 混合物□

化学品名称：硫酸亚锡

有害物成分

含量              CAS No.

硫酸亚锡                                不小于99%          7488-55-3

第三部分 危险性概述

危险性类别：无大的危害

侵入途径：接触会刺激皮肤、眼睛

健康危害：对皮肤和眼睛有刺激

环境危害： 会对水体有不利影响

燃爆危险：不属于易燃易爆品

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，如果刺激持续就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗，如果刺激持续就医。

吸 入：迅速撤离现场到空气新鲜处；

食 入：大量喝水，就医

第五部分 消防措施

危险特性：不易燃易爆

有害燃烧产物：

灭火方法及灭火剂：可用CO2、水、干粉、泡沫作为灭火材料。

灭火注意事项：无特殊

第六部分 泄露应急处理

应急处理： 处理泄露物时穿戴个人防护用品，不要让泄露物进入表面水或卫生水系。扫起或铲起泄露物放入适宜的容器内弃置。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：无特殊，穿戴个人防护用品

储存注意事项：无特殊的贮藏条件要求；储存于阴凉、干燥、通风仓间。保持包装完整密封。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：

以Sn计  2mg/m3 ，8小时TWA

以Sn计  5mg/m3，15分钟STEL

监测方法：分光光度法

工程控制：

呼吸系统防护： 当操作散装物料时需要带防尘口罩

眼睛防护：戴护目镜

身体防护：穿防护服。

手防护：戴不渗透手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作前避免饮用酒精性饮料。工作后，淋浴更衣。

第九部分 理化特性

外观与性状：白色珠光晶体

PH值：2（10%水溶液）

熔点（℃）：       相对密度（水=1）：5.08

沸点（℃）：         相对蒸气密度（空气=1）：

饱和蒸气压（kPa）:    燃烧热（kJ/mol）:

临界温度（℃）：      临界压力（MPa）:

辛醇/水分配系数的对数值：无资料

闪点（℃）： (闭杯)      爆炸上限%（V/V）：无意义

引燃温度（℃）:无意义      爆炸下限%（V/V）：无意义

溶解性：溶于水

主要用途：用于镀锡或化学试剂

其他理化性质：溶于水，水溶液静置易析出碱式盐的沉淀；在360℃时分解失去SO2  。

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：

避免接触的条件：无特殊预防要求

聚合危害：不聚合

分解产物：

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：无机锡盐在摄入时体内的吸收极低，因此毒性极低。

亚急性和慢性毒性：无可用数据

刺激性： 无皮肤刺激方面的可用资料，长时间的接触可能会引起皮肤干燥或皮疹。

致敏性：

致突变性：

致畸性：

致癌性：

其 他：无数据

第十二部分 生态学资料

生态毒性：硫酸亚锡进入水体可能会短时间的损害水生生物和植被。

生物降解性：

非生物降解性：无资料

生物富集或生物积累性：

其他有害作用：无数据

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：不属于危险废物

废弃处置方法：可能的情况下重复利用；

废弃注意事项： 处置要和地方、国家的法律法规相一致。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：

UN编号：无

包装标志：

包装类别：

包装方法： 塑料桶包装、纸箱包装、铁桶包装或其它的包装方式

运输注意事项：注意轻装轻卸，避免弄坏包装。

第十五部分 法规信息

法规信息：无资料

第十六部分 其他信息

参考文献：1、周国泰，化学危险品安全技术全书，化学工业出版社，1997

2、化学品安全技术说明书编写指南，化学工业出版社，2004

填表时间：2005年5月

填表部门：云南锡业股份有限公司质量环保部

数据审核单位：云南锡业集团化工专业委员会

修改说明：无修改

其他信息：本公司认为上述信息是准确的，代表了我们目前能够获得的全部有用信息。但是本公司对任何人因使用本说明书所导致的或相关任何损失，如特殊性的，附带的，偶然性的或结果性的损失一概不负责任。使用者应当自己进行调查，以核实确定说明书提供的信息是否符合使用国家的立法要求以及是否适用于他们的特定用途。